Технологическая карта №8

упаковки минераловатных плит БЕЛТЕП  в технологические пакеты и формирования транспортных пакетов

с упаковкой в стрейч-худ и высотой укладки не более 2,55 м

Вводится с 02.06.2025 г

Взамен утвержденной 17.01.2022 г

| Марка плиты | Размеры плиты, мм |  |  | Формирование технологических пакетов |  |  |  |  |  | Укладка пакетов на поддон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | толщина | шт/уп | м2/уп | м3/уп | кг/уп (макс.) | расход плёнки толщ.30 мкм, кг/м3 | расход этикеток, шт./м3 | рядов | пакетов, шт. | высота с поддоном, м | объём, м3 | нетто, кг | брутто, кг |
| ЛАЙТ ЭКСТРА 35 кг/м3 (30÷40 кг/м3) | 1200 | 600 | 50* | 9 | 6,48 | 0,324 | 13,0 | 0,287 | 3,12 | 5 | 20 | 2,37 | 6,480 | 259 | 304 |
|  |  |  | 60* | 8 | 5,76 | 0,344 | 13,8 | 0,277 | 2,93 | 5 | 20 | 2,52 | 6,880 | 275 | 320 |
|  |  |  | 70* | 8 | 5,76 | 0,400 | 16,0 | 0,256 | 2,53 | 4 | 16 | 2,36 | 6,400 | 256 | 301 |
|  |  |  | 80* | 6 | 4,32 | 0,348 | 13,9 | 0,277 | 2,93 | 5 | 20 | 2,52 | 6,960 | 278 | 323 |
|  |  |  | 90* | 6 | 4,32 | 0,390 | 15,6 | 0,258 | 2,59 | 4 | 16 | 2,28 | 6,240 | 250 | 295 |
|  |  |  | 100* | 4 | 2,88 | 0,288 | 11,5 | 0,308 | 3,51 | 6 | 24 | 2,52 | 6,912 | 277 | 322 |
|  |  |  | 110 | 4 | 2,88 | 0,316 | 12,6 | 0,292 | 3,20 | 5 | 20 | 2,32 | 6,320 | 253 | 298 |
|  |  |  | 120 | 4 | 2,88 | 0,344 | 13,8 | 0,277 | 2,93 | 5 | 20 | 2,52 | 6,880 | 275 | 315 |
|  |  |  | 130 | 3 | 2,16 | 0,282 | 11,3 | 0,312 | 3,58 | 6 | 24 | 2,46 | 6,768 | 271 | 316 |
|  |  |  | 140 | 4 | 2,88 | 0,404 | 16,2 | 0,256 | 2,53 | 4 | 16 | 2,36 | 6,464 | 259 | 304 |
|  |  |  | 150 | 3 | 2,16 | 0,324 | 13,0 | 0,287 | 3,12 | 5 | 20 | 2,37 | 6,480 | 259 | 304 |
|  |  |  | 160 | 3 | 2,16 | 0,345 | 13,8 | 0,277 | 2,93 | 5 | 20 | 2,52 | 6,900 | 276 | 321 |
|  |  |  | 170 | 2 | 1,44 | 0,244 | 9,8 | 0,343 | 4,14 | 7 | 28 | 2,50 | 6,832 | 273 | 318 |
|  |  |  | 180 | 3 | 2,16 | 0,390 | 15,6 | 0,258 | 2,59 | 4 | 16 | 2,28 | 6,240 | 250 | 295 |
|  |  |  | 190 | 3 | 2,16 | 0,411 | 16,4 | 0,251 | 2,46 | 4 | 16 | 2,40 | 6,576 | 263 | 308 |
|  |  |  | 200 | 2 | 1,44 | 0,288 | 11,5 | 0,308 | 3,51 | 6 | 24 | 2,52 | 6,912 | 277 | 322 |

-выпускаются плиты на технологической линии №2

2

| Марка плиты | Размеры плиты, мм |  |  | Формирование технологических пакетов |  |  |  |  |  | Укладка пакетов на поддон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | толщи-на | шт/уп | м2/уп | м3/уп | кг/уп (макс.) | расход плёнки толщ.30 мкм, кг/м3 | расход этикеток, шт./м3 | рядов | пакетов, шт. | высота с поддоном, м | объём, м3 | нетто, кг | брутто, кг |
| ЛАЙТ 50 кг/м3 (40÷55 кг/м3) | 1200 | 600 | 40* | 12 | 8,64 | 0,348 | 19,1 | 0,277 | 2,93 | 5 | 20 | 2,52 | 6,960 | 383 | 428 |
|  |  |  | 50* | 9 | 6,48 | 0,324 | 17,8 | 0,287 | 3,12 | 5 | 20 | 2,37 | 6,480 | 356 | 401 |
|  |  |  | 60* | 8 | 5,76 | 0,344 | 18,9 | 0,277 | 2,93 | 5 | 20 | 2,52 | 6,880 | 378 | 423 |
|  |  |  | 70* | 8 | 5,76 | 0,400 | 22,0 | 0,256 | 2,53 | 4 | 16 | 2,36 | 6,400 | 352 | 397 |
|  |  |  | 80* | 6 | 4,32 | 0,348 | 19,1 | 0,277 | 2,93 | 5 | 20 | 2,52 | 6,960 | 383 | 428 |
|  |  |  | 90* | 6 | 4,32 | 0,390 | 21,4 | 0,258 | 2,59 | 4 | 16 | 2,28 | 6,240 | 343 | 388 |
|  |  |  | 100** | 4 | 2,88 | 0,288 | 15,8 | 0,308 | 3,51 | 6 | 24 | 2,52 | 6,912 | 380 | 425 |
|  |  |  | 110 | 3 | 2,16 | 0,237 | 13,0 | 0,350 | 4,26 | 7 | 28 | 2,43 | 6,636 | 365 | 410 |
|  |  |  | 120 | 4 | 2,88 | 0,344 | 18,9 | 0,277 | 2,93 | 5 | 20 | 2,52 | 6,880 | 378 | 423 |
|  |  |  | 130 | 3 | 2,16 | 0,282 | 15,5 | 0,312 | 3,58 | 6 | 24 | 2,46 | 6,768 | 372 | 417 |
|  |  |  | 140 | 4 | 2,88 | 0,404 | 22,2 | 0,256 | 2,53 | 4 | 16 | 2,36 | 6,464 | 356 | 401 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 11,9 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 380 | 425 |
|  |  |  | 160 | 3 | 2,16 | 0,345 | 19,0 | 0,277 | 2,93 | 5 | 20 | 2,52 | 6,900 | 380 | 425 |
|  |  |  | 170 | 2 | 1,44 | 0,244 | 13,4 | 0,343 | 4,14 | 7 | 28 | 2,50 | 6,832 | 376 | 421 |
|  |  |  | 180 | 3 | 2,16 | 0,390 | 21,4 | 0,258 | 2,59 | 4 | 16 | 2,28 | 6,240 | 343 | 388 |
|  |  |  | 190 | 3 | 2,16 | 0,411 | 22,6 | 0,251 | 2,46 | 4 | 16 | 2,40 | 6,576 | 362 | 407 |
|  |  |  | 200 | 2 | 1,44 | 0,288 | 15,8 | 0,308 | 3,51 | 6 | 24 | 2,52 | 6,912 | 380 | 425 |
| УНИВЕРСАЛ 60 кг/м3 (55÷70 кг/м3) | 1200 | 600 | 30* | 12 | 8,54 | 0,264 | 18,5 | 0,328 | 3,88 | 6 | 24 | 2,28 | 6,336 | 444 | 489 |
|  |  |  | 40* | 10 | 7,20 | 0,290 | 20,3 | 0,308 | 3,51 | 6 | 24 | 2,52 | 6,960 | 487 | 532 |
|  |  |  | 50** | 8 | 5,76 | 0,288 | 20,2 | 0,308 | 3,51 | 6 | 24 | 2,52 | 6,912 | 484 | 529 |
|  |  |  | 60** | 8 | 5,76 | 0,344 | 24,1 | 0,277 | 2,93 | 5 | 20 | 2,52 | 6,880 | 482 | 527 |
|  |  |  | 70** | 8 | 5,76 | 0,400 | 28,0 | 0,256 | 2,53 | 4 | 16 | 2,36 | 6,400 | 448 | 493 |
|  |  |  | 80** | 6 | 4,32 | 0,348 | 24,4 | 0,277 | 2,93 | 5 | 20 | 2,52 | 6,960 | 487 | 532 |
|  |  |  | 90** | 6 | 4,32 | 0,390 | 27,3 | 0,258 | 2,59 | 4 | 16 | 2,28 | 6,240 | 437 | 482 |
|  |  |  | 100** | 4 | 2,88 | 0,288 | 20,2 | 0,308 | 3,51 | 6 | 24 | 2,52 | 6,912 | 484 | 529 |
|  |  |  | 110 | 3 | 2,16 | 0,237 | 16,6 | 0,350 | 4,26 | 7 | 28 | 2,43 | 6,636 | 465 | 510 |
|  |  |  | 120 | 4 | 2,88 | 0,344 | 24,1 | 0,277 | 2,93 | 5 | 20 | 2,52 | 6,880 | 482 | 527 |
|  |  |  | 130 | 3 | 2,16 | 0,282 | 19,7 | 0,312 | 3,58 | 6 | 24 | 2,46 | 6,768 | 474 | 519 |
|  |  |  | 140 | 4 | 2,88 | 0,404 | 28,3 | 0,256 | 2,53 | 4 | 16 | 2,36 | 6,464 | 453 | 498 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 15,1 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 484 | 529 |
|  |  |  | 160 | 3 | 2,16 | 0,345 | 24,2 | 0,277 | 2,93 | 5 | 20 | 2,52 | 6,900 | 483 | 528 |

-выпускаются плиты только на технологической линии №2

3

| Марка плиты | Размеры плиты, мм |  |  | Формирование технологических пакетов |  |  |  |  |  | Укладка пакетов на поддон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | толщина | шт/уп | м2/уп | м3/уп | кг/уп (макс.) | расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м3 | расход этикеток, шт./м3 | рядов | пакетов, шт. | высота с поддоном, м | объём, м3 | нетто, кг | брутто, кг |
| УНИВЕРСАЛ 60 кг/м3 (55÷70 кг/м3) | 1200 | 600 | 170 | 2 | 1,44 | 0,244 | 17,1 | 0,343 | 4,14 | 7 | 28 | 2,50 | 6,832 | 478 | 523 |
|  |  |  | 180 | 2 | 1,44 | 0,260 | 18,2 | 0,328 | 3,88 | 6 | 24 | 2,28 | 6,240 | 437 | 482 |
|  |  |  | 190 | 2 | 1,44 | 0,274 | 19,2 | 0,318 | 3,69 | 6 | 24 | 2,40 | 6,576 | 460 | 505 |
|  |  |  | 200 | 2 | 1,44 | 0,288 | 20,2 | 0,308 | 3,51 | 6 | 24 | 2,52 | 6,912 | 484 | 529 |
| ВЕНТ 50 75 кг/м3 (70÷85 кг/м3) | 1200 | 600 | 30** | 12 | 8,64 | 0,264 | 22,4 | 0,328 | 3,88 | 6 | 24 | 2,28 | 6,336 | 539 | 584 |
|  |  |  | 40** | 10 | 7,20 | 0,290 | 24,6 | 0,308 | 3,51 | 6 | 24 | 2,52 | 6,960 | 592 | 637 |
|  |  |  | 50** | 6 | 4,32 | 0,216 | 18,4 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 588 | 633 |
|  |  |  | 60 | 8 | 5,76 | 0,344 | 29,2 | 0,277 | 2,93 | 5 | 20 | 2,52 | 6,880 | 585 | 630 |
|  |  |  | 70 | 4 | 2,88 | 0,200 | 17,0 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,400 | 544 | 589 |
|  |  |  | 80 | 6 | 4,32 | 0,348 | 29,6 | 0,277 | 2,93 | 5 | 20 | 2,52 | 6,960 | 592 | 637 |
|  |  |  | 90 | 6 | 4,32 | 0,390 | 33,2 | 0,258 | 2,59 | 4 | 16 | 2,28 | 6,240 | 530 | 575 |
|  |  |  | 100 | 3 | 2,16 | 0,216 | 18,4 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 588 | 633 |
|  |  |  | 110 | 3 | 2,16 | 0,237 | 20,1 | 0,350 | 4,26 | 7 | 28 | 2,43 | 6,636 | 564 | 609 |
|  |  |  | 120 | 4 | 2,88 | 0,344 | 29,2 | 0,277 | 2,93 | 5 | 20 | 2,52 | 6,880 | 585 | 630 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,44 | 0,188 | 16,0 | 0,409 | 5,37 | 9 | 36 | 2,46 | 6,768 | 575 | 620 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 17,2 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,464 | 549 | 594 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 18,4 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 588 | 633 |
|  |  |  | 160 | 2 | 1,44 | 0,230 | 19,6 | 0,356 | 4,38 | 7 | 28 | 2,36 | 6,440 | 547 | 592 |
|  |  |  | 170 | 2 | 1,44 | 0,244 | 20,8 | 0,343 | 4,14 | 7 | 28 | 2,50 | 6,832 | 581 | 626 |
|  |  |  | 180 | 2 | 1,44 | 0,260 | 22,1 | 0,328 | 3,88 | 6 | 24 | 2,28 | 6,240 | 530 | 575 |
|  |  |  | 190 | 2 | 1,44 | 0,274 | 23,3 | 0,318 | 3,69 | 6 | 24 | 2,40 | 6,576 | 559 | 604 |
|  |  |  | 200 | 1 | 0,72 | 0,144 | 12,2 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 588 | 633 |
| ВЕНТ 25 95 кг/м3 (90÷105 кг/м3) | 1200 | 600 | 30** | 12 | 8,64 | 0,264 | 27,7 | 0,328 | 3,88 | 6 | 24 | 2,28 | 6,336 | 665 | 710 |
|  |  |  | 40** | 8 | 5,76 | 0,232 | 24,4 | 0,356 | 4,38 | 7 | 28 | 2,36 | 6,496 | 682 | 727 |
|  |  |  | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 22,7 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 726 | 771 |
|  |  |  | 60 | 5 | 3,60 | 0,215 | 22,6 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,880 | 722 | 767 |
|  |  |  | 70 | 4 | 2,88 | 0,200 | 21,0 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,400 | 672 | 717 |
|  |  |  | 80 | 4 | 2,88 | 0,232 | 24,4 | 0,356 | 4,38 | 7 | 28 | 2,36 | 6,496 | 682 | 727 |
|  |  |  | 90 | 4 | 2,88 | 0,260 | 27,3 | 0,328 | 3,88 | 6 | 24 | 2,28 | 6,240 | 655 | 700 |

4

| Марка плиты | Размеры плиты, мм |  |  | Формирование технологических пакетов |  |  |  |  |  | Укладка пакетов на поддон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | толщина | шт/уп | м2/уп | м3/уп | кг/уп (макс.) | расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м3 | расход этикеток, шт./м3 | рядов | пакетов, шт. | высота с поддоном, м | объём, м3 | нетто, кг | брутто, кг |
| ВЕНТ 25 95 кг/м3 (90÷105 кг/м3) | 1200 | 600 | 100 | 3 | 2,16 | 0,216 | 22,7 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 726 | 771 |
|  |  |  | 110 | 3 | 2,16 | 0,237 | 24,9 | 0,350 | 4,26 | 7 | 28 | 2,43 | 6,636 | 697 | 742 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,44 | 0,172 | 18,1 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 722 | 767 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,44 | 0,188 | 19,7 | 0,409 | 5,37 | 9 | 36 | 2,46 | 6,768 | 711 | 756 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 21,2 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,464 | 679 | 724 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 22,7 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 726 | 771 |
|  |  |  | 160 | 2 | 1,44 | 0,230 | 24,2 | 0,356 | 4,38 | 7 | 28 | 2,36 | 6,440 | 676 | 721 |
|  |  |  | 170 | 2 | 1,44 | 0,244 | 25,6 | 0,343 | 4,14 | 7 | 28 | 2,50 | 6,832 | 717 | 762 |
|  |  |  | 180 | 1 | 0,72 | 0,130 | 13,7 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 710 | 755 |
| ФАСАД Т 80 кг/м3 (75÷90 кг/м3) | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 19,4 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 622 | 667 |
|  |  |  | 60 | 5 | 3,60 | 0,215 | 19,4 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,880 | 619 | 664 |
|  |  |  | 70 | 4 | 2,88 | 0,200 | 18,0 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,400 | 576 | 621 |
|  |  |  | 80 | 3 | 2,16 | 0,174 | 15,7 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,960 | 626 | 671 |
|  |  |  | 90 | 4 | 2,88 | 0,260 | 23,4 | 0,328 | 3,88 | 6 | 24 | 2,28 | 6,240 | 562 | 607 |
|  |  |  | 100 | 3 | 2,16 | 0,216 | 19,4 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 622 | 667 |
|  |  |  | 110 | 3 | 2,16 | 0,237 | 21,3 | 0,350 | 4,26 | 7 | 28 | 2,43 | 6,636 | 597 | 642 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,44 | 0,172 | 15,5 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 619 | 664 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,44 | 0,188 | 16,9 | 0,409 | 5,37 | 9 | 36 | 2,46 | 6,768 | 609 | 654 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 18,2 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,464 | 582 | 627 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 19,4 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 622 | 667 |
|  |  |  | 160 | 2 | 1,44 | 0,230 | 20,7 | 0,356 | 4,38 | 7 | 28 | 2,36 | 6,440 | 580 | 625 |
|  |  |  | 170 | 2 | 1,44 | 0,244 | 22,0 | 0,343 | 4,14 | 7 | 28 | 2,50 | 6,832 | 615 | 660 |
|  |  |  | 180 | 1 | 0,72 | 0,130 | 11,7 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 608 | 653 |
|  |  |  | 190 | 2 | 1,44 | 0,274 | 24,7 | 0,318 | 3,69 | 6 | 24 | 2,40 | 6,576 | 592 | 637 |
|  |  |  | 200 | 1 | 0,72 | 0,144 | 13,0 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 622 | 667 |

5

| Марка плиты | Размеры плиты, мм |  |  | Формирование технологических пакетов |  |  |  |  |  | Укладка пакетов на поддон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | толщина | шт/уп | м2/уп | м3/уп | кг/уп (макс.) | расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м3 | расход этикеток, шт./м3 | рядов | пакетов, шт. | высота с поддоном, м | объём, м3 | нетто, кг | брутто, кг |
| ФАСАД 95 95 кг/м3 (90÷100 кг/м3) | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 21,6 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 691 | 736 |
|  |  |  | 60 | 5 | 3,60 | 0,215 | 21,5 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,880 | 688 | 733 |
|  |  |  | 70 | 4 | 2,88 | 0,200 | 20,0 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,400 | 640 | 685 |
|  |  |  | 80 | 3 | 2,16 | 0,174 | 17,4 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,960 | 696 | 741 |
|  |  |  | 90 | 4 | 2,88 | 0,260 | 26,0 | 0,328 | 3,88 | 6 | 24 | 2,28 | 6,240 | 624 | 669 |
|  |  |  | 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | 14,4 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 691 | 736 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,44 | 0,158 | 15,8 | 0,465 | 6,39 | 11 | 44 | 2,54 | 6,952 | 695 | 740 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,44 | 0,172 | 17,2 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 688 | 733 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,44 | 0,188 | 18,8 | 0,409 | 5,37 | 9 | 36 | 2,46 | 6,768 | 677 | 722 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 20,2 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,464 | 646 | 691 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 21,6 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 691 | 736 |
|  |  |  | 160 | 2 | 1,44 | 0,230 | 23,0 | 0,356 | 4,38 | 7 | 28 | 2,36 | 6,440 | 644 | 689 |
|  |  |  | 170 | 2 | 1,44 | 0,244 | 24,4 | 0,343 | 4,14 | 7 | 28 | 2,50 | 6,832 | 683 | 728 |
|  |  |  | 180 | 1 | 0,72 | 0,130 | 13,0 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 676 | 721 |
|  |  |  | 200 | 1 | 0,72 | 0,144 | 14,4 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 691 | 736 |
| ФАСАД 110 кг/м3 (105÷115 кг/м3) | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 24,8 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 795 | 840 |
|  |  |  | 60 | 5 | 3,60 | 0,215 | 24,7 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,880 | 791 | 836 |
|  |  |  | 70 | 4 | 2,88 | 0,200 | 23,0 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,400 | 736 | 781 |
|  |  |  | 80 | 3 | 2,16 | 0,174 | 20,0 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,960 | 800 | 845 |
|  |  |  | 90 | 4 | 2,88 | 0,260 | 29,9 | 0,328 | 3,88 | 6 | 24 | 2,28 | 6,240 | 718 | 763 |
|  |  |  | 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | 16,6 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 795 | 840 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,44 | 0,158 | 18,2 | 0,465 | 6,39 | 11 | 44 | 2,54 | 6,952 | 799 | 844 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,44 | 0,172 | 19,8 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 791 | 836 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,44 | 0,188 | 21,6 | 0,409 | 5,37 | 9 | 36 | 2,46 | 6,768 | 778 | 823 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 23,2 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,464 | 743 | 788 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 24,8 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 795 | 840 |
|  |  |  | 160 | 2 | 1,44 | 0,230 | 26,5 | 0,356 | 4,38 | 7 | 28 | 2,36 | 6,440 | 741 | 786 |
|  |  |  | 170 | 2 | 1,44 | 0,244 | 28,1 | 0,343 | 4,14 | 7 | 28 | 2,50 | 6,832 | 786 | 831 |
|  |  |  | 180 | 1 | 0,72 | 0,130 | 15,0 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 777 | 822 |
|  |  |  | 200 | 1 | 0,72 | 0,144 | 16,6 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 795 | 840 |

6

| Марка плиты | Размеры плиты, мм |  |  | Формирование технологических пакетов |  |  |  |  |  | Укладка пакетов на поддон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | толщина | шт/уп | м2/уп | м3/уп | кг/уп (макс.) | расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м3 | расход этикеток, шт./м3 | рядов | пакетов, шт. | высота с поддоном, м | объём, м3 | нетто, кг | брутто, кг |
| ФАСАД Pro 120 кг/м3 (115÷125 кг/м3) | 1200 | 600 | 100 | 3 | 2,16 | 0,216 | 27,0 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 864 | 909 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,44 | 0,158 | 19,8 | 0,465 | 6,39 | 11 | 44 | 2,54 | 6,952 | 869 | 914 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,44 | 0,172 | 21,5 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 860 | 905 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,44 | 0,188 | 23,5 | 0,409 | 5,39 | 9 | 36 | 2,46 | 6,768 | 846 | 891 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 25,3 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,464 | 808 | 853 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 27,0 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 864 | 909 |
|  |  |  | 160 | 2 | 1,44 | 0,230 | 28,8 | 0,356 | 4,38 | 7 | 28 | 2,36 | 6,440 | 805 | 850 |
|  |  |  | 170 | 2 | 1,44 | 0,244 | 30,5 | 0,343 | 4,14 | 7 | 28 | 2,50 | 6,832 | 854 | 899 |
|  |  |  | 180 | 1 | 0,72 | 0,130 | 16,3 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 845 | 890 |
| ФАСАД 12 135 кг/м3 (130÷140 кг/м3) | 1200 | 600 | 30 | 9 | 6,48 | 0,198 | 27,7 | 0,399 | 5,18 | 8 | 32 | 2,28 | 6,336 | 887 | 932 |
|  |  |  | 40 | 7 | 5,04 | 0,203 | 28,4 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,496 | 909 | 954 |
|  |  |  | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 30,2 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 968 | 1013 |
|  |  |  | 60 | 4 | 2,88 | 0,172 | 24,1 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 963 | 1008 |
|  |  |  | 70 | 4 | 2,88 | 0,200 | 28,0 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,400 | 896 | 941 |
|  |  |  | 80 | 3 | 2,16 | 0,174 | 24,4 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,960 | 974 | 1019 |
|  |  |  | 90 | 2 | 1,44 | 0,130 | 18,2 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 946 | 991 |
|  |  |  | 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | 20,2 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 968 | 1013 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,44 | 0,158 | 22,2 | 0,465 | 6,39 | 11 | 44 | 2,54 | 6,952 | 973 | 1018 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,44 | 0,172 | 24,1 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 963 | 1008 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,44 | 0,188 | 26,3 | 0,409 | 5,37 | 9 | 36 | 2,46 | 6,768 | 948 | 993 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 28,3 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,464 | 905 | 950 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 30,2 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 968 | 1013 |
|  |  |  | 160 | 2 | 1,44 | 0,230 | 32,2 | 0,356 | 4,38 | 7 | 28 | 2,36 | 6,440 | 902 | 947 |
|  |  |  | 170 | 2 | 1,44 | 0,244 | 34,2 | 0,343 | 4,14 | 7 | 28 | 2,50 | 6,832 | 956 | 1001 |
|  |  |  | 180 | 1 | 0,72 | 0,130 | 18,2 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 946 | 991 |
|  |  |  | 200 | 1 | 0,72 | 0,144 | 20,2 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 968 | 1013 |

7

| Марка плиты | Размеры плиты, мм |  |  | Формирование технологических пакетов |  |  |  |  |  | Укладка пакетов на поддон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | толщина | шт/уп | м2/уп | м3/уп | кг/уп (макс.) | расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м3 | расход этикеток, шт./м3 | рядов | пакетов, шт. | высота с поддоном, м | объём, м3 | нетто, кг | брутто, кг |
| ФАСАД 15 150 кг/м3 (140÷155 кг/м3) | 1200 | 600 | 30 | 7 | 5,04 | 0,154 | 23,9 | 0,465 | 6,39 | 11 | 44 | 2,43 | 6,776 | 1050 | 1095 |
|  |  |  | 40 | 7 | 5,04 | 0,203 | 31,5 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,496 | 1007 | 1052 |
|  |  |  | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 33,5 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 1071 | 1116 |
|  |  |  | 60 | 4 | 2,88 | 0,172 | 26,7 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 1066 | 1111 |
|  |  |  | 70 | 3 | 2,16 | 0,150 | 23,2 | 0,485 | 6,73 | 11 | 44 | 2,43 | 6,600 | 1023 | 1068 |
|  |  |  | 80 | 3 | 2,16 | 0,174 | 27,0 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,960 | 1079 | 1124 |
|  |  |  | 90 | 2 | 1,44 | 0,130 | 20,2 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 1048 | 1093 |
|  |  |  | 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | 22,3 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 1071 | 1116 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,44 | 0,158 | 24,5 | 0,465 | 6,39 | 11 | 44 | 2,54 | 6,952 | 1078 | 1123 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,44 | 0,172 | 26,7 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 1066 | 1111 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,44 | 0,188 | 29,1 | 0,409 | 5,37 | 9 | 36 | 2,46 | 6,768 | 1049 | 1094 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 31,3 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,464 | 1002 | 1047 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 33,5 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 1071 | 1116 |
|  |  |  | 160 | 2 | 1,44 | 0,230 | 35,7 | 0,356 | 4,38 | 7 | 28 | 2,36 | 6,440 | 998 | 1043 |
| ФЛОР 125 125 кг/м3 (120÷135 кг/м3) | 1200 | 600 | 30 | 8 | 5,76 | 0,176 | 23,8 | 0,433 | 5,80 | 9 | 36 | 2,28 | 6,336 | 855 | 900 |
|  |  |  | 40 | 8 | 5,76 | 0,232 | 31,3 | 0,356 | 4,38 | 7 | 28 | 2,36 | 6,496 | 877 | 922 |
|  |  |  | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 29,2 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 933 | 978 |
|  |  |  | 60 | 4 | 2,88 | 0,172 | 23,2 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 929 | 974 |
|  |  |  | 70 | 3 | 2,16 | 0,150 | 20,3 | 0,485 | 6,73 | 11 | 44 | 2,43 | 6,600 | 891 | 936 |
|  |  |  | 80 | 3 | 2,16 | 0,174 | 23,5 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,960 | 940 | 985 |
|  |  |  | 90 | 2 | 1,44 | 0,130 | 17,6 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 913 | 958 |
|  |  |  | 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | 19,4 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 933 | 978 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,44 | 0,158 | 21,3 | 0,465 | 6,39 | 11 | 44 | 2,54 | 6,952 | 939 | 984 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,44 | 0,172 | 23,2 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 929 | 974 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,44 | 0,188 | 25,4 | 0,409 | 5,37 | 9 | 36 | 2,46 | 6,768 | 914 | 959 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 27,3 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,464 | 873 | 918 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 29,2 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 933 | 978 |
|  |  |  | 160 | 2 | 1,44 | 0,230 | 31,1 | 0,356 | 4,38 | 7 | 28 | 2,36 | 6,440 | 869 | 914 |
|  |  |  | 170 | 2 | 1,44 | 0,244 | 32,9 | 0,343 | 4,14 | 7 | 28 | 2,50 | 6,832 | 922 | 967 |
|  |  |  | 180 | 1 | 0,72 | 0,130 | 17,6 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 913 | 958 |

8

| Марка плиты | Размеры плиты, мм |  |  | Формирование технологических пакетов |  |  |  |  |  | Укладка пакетов на поддон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | толщина | шт/уп | м2/уп | м3/уп | кг/уп (макс.) | расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м3 | расход этикеток, шт./м3 | рядов | пакетов, шт. | высота с поддоном, м | объём, м3 | нетто, кг | брутто, кг |
| ФЛОР 190 180 кг/м3 (175÷190 кг/м3) | 1200 | 600 | 30 | 6 | 4,32 | 0,132 | 26,4 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,864 | 1304 | 1349 |
|  |  |  | 40 | 4 | 2,88 | 0,116 | 22,0 | 0,595 | 8,78 | 14 | 56 | 2,36 | 6,496 | 1234 | 1279 |
|  |  |  | 50 | 4 | 2,88 | 0,144 | 27,4 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 1313 | 1358 |
|  |  |  | 60 | 4 | 2,88 | 0,172 | 32,7 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 1307 | 1352 |
|  |  |  | 70 | 2 | 1,44 | 0,100 | 19,0 | 0,669 | 10,1 | 17 | 68 | 2,50 | 6,800 | 1292 | 1337 |
|  |  |  | 80 | 2 | 1,44 | 0,116 | 22,0 | 0,595 | 8,78 | 15 | 60 | 2,52 | 6,960 | 1322 | 1367 |
|  |  |  | 90 | 2 | 1,44 | 0,130 | 24,7 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 1284 | 1329 |
|  |  |  | 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | 27,4 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 1313 | 1358 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,44 | 0,158 | 30,0 | 0,465 | 6,39 | 11 | 44 | 2,54 | 6,952 | 1321 | 1366 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,44 | 0,172 | 32,7 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 1307 | 1352 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,44 | 0,188 | 35,7 | 0,409 | 5,37 | 9 | 36 | 2,46 | 6,768 | 1286 | 1331 |
|  |  |  | 140 | 1 | 0,72 | 0,101 | 19,2 | 0,669 | 10,1 | 17 | 68 | 2,50 | 6,868 | 1305 | 1350 |
|  |  |  | 150 | 1 | 0,72 | 0,108 | 20,5 | 0,627 | 9,35 | 16 | 64 | 2,52 | 6,912 | 1313 | 1358 |
| РУФ 30 105 кг/м3 (100÷110 кг/м3) | 1200 | 600 | 30 | 12 | 8,64 | 0,264 | 29,0 | 0,328 | 3,88 | 6 | 24 | 2,28 | 6,336 | 697 | 742 |
|  |  |  | 40 | 8 | 5,76 | 0,232 | 23,2 | 0,356 | 4,38 | 7 | 28 | 2,36 | 6,496 | 715 | 760 |
|  |  |  | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 23,8 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 760 | 805 |
|  |  |  | 60 | 4 | 2,88 | 0,172 | 18,9 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 757 | 802 |
|  |  |  | 70 | 3 | 2,16 | 0,150 | 16,5 | 0,485 | 6,73 | 11 | 44 | 2,43 | 6,600 | 726 | 771 |
|  |  |  | 80 | 3 | 2,16 | 0,174 | 19,1 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,960 | 766 | 811 |
|  |  |  | 90 | 4 | 2,88 | 0,260 | 28,6 | 0,328 | 3,88 | 6 | 24 | 2,28 | 6,240 | 686 | 731 |
|  |  |  | 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | 15,8 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 760 | 805 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,44 | 0,158 | 17,4 | 0,465 | 6,39 | 11 | 44 | 2,54 | 6,952 | 765 | 810 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,44 | 0,172 | 18,9 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 757 | 802 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,44 | 0,188 | 20,7 | 0,409 | 5,37 | 9 | 36 | 2,46 | 6,768 | 745 | 790 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 22,2 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,464 | 711 | 756 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 23,8 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 760 | 805 |
|  |  |  | 160 | 2 | 1,44 | 0,230 | 25,3 | 0,356 | 4,38 | 7 | 28 | 2,36 | 6,440 | 708 | 753 |
|  |  |  | 170 | 2 | 1,44 | 0,244 | 26,8 | 0,343 | 4,14 | 7 | 28 | 2,50 | 6,832 | 752 | 797 |
|  |  |  | 180 | 1 | 0,72 | 0,130 | 14,3 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 744 | 789 |
|  |  |  | 200 | 1 | 0,72 | 0,144 | 15,8 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 760 | 805 |

9

| Марка плиты | Размеры плиты, мм |  |  | Формирование технологических пакетов |  |  |  |  |  | Укладка пакетов на поддон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | толщина | шт/уп | м2/уп | м3/уп | кг/уп (макс.) | расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м3 | расход этикеток, шт./м3 | рядов | пакетов, шт. | высота с поддоном, м | объём, м3 | нетто, кг | брутто, кг |
| РУФ 35 115 кг/м3 (110÷125 кг/м3) | 1200 | 600 | 40 | 7 | 5,04 | 0,203 | 25,4 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,496 | 812 | 857 |
|  |  |  | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 27,0 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 864 | 909 |
|  |  |  | 60 | 4 | 2,88 | 0,172 | 21,5 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 860 | 905 |
|  |  |  | 70 | 3 | 2,16 | 0,150 | 18,8 | 0,485 | 6,73 | 11 | 44 | 2,43 | 6,600 | 825 | 870 |
|  |  |  | 80 | 3 | 2,16 | 0,174 | 21,8 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,960 | 870 | 915 |
|  |  |  | 90 | 2 | 1,44 | 0,130 | 16,3 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 845 | 890 |
|  |  |  | 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | 18,0 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 864 | 909 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,44 | 0,158 | 19,8 | 0,465 | 6,39 | 11 | 44 | 2,54 | 6,952 | 869 | 914 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,44 | 0,172 | 21,5 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 860 | 905 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,44 | 0,188 | 23,5 | 0,409 | 5,37 | 9 | 36 | 2,46 | 6,768 | 846 | 891 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 25,3 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,464 | 808 | 853 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 27,0 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 864 | 909 |
|  |  |  | 160 | 2 | 1,44 | 0,230 | 28,8 | 0,356 | 4,38 | 7 | 28 | 2,36 | 6,440 | 805 | 850 |
|  |  |  | 170 | 2 | 1,44 | 0,244 | 30,5 | 0,343 | 4,14 | 7 | 28 | 2,50 | 6,832 | 854 | 899 |
|  |  |  | 180 | 1 | 0,72 | 0,130 | 16,3 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 845 | 890 |
| РУФ 50 135 кг/м3 (130÷140 кг/м3) | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 30,2 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 968 | 1013 |
|  |  |  | 60 | 4 | 2,88 | 0,172 | 24,1 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 963 | 1008 |
|  |  |  | 70 | 3 | 2,16 | 0,150 | 21,0 | 0,485 | 6,73 | 11 | 44 | 2,43 | 6,600 | 924 | 969 |
|  |  |  | 80 | 3 | 2,16 | 0,174 | 24,4 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,960 | 974 | 1019 |
|  |  |  | 90 | 2 | 1,44 | 0,130 | 18,2 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 946 | 991 |
|  |  |  | 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | 20,2 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 968 | 1013 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,44 | 0,158 | 22,1 | 0,465 | 6,39 | 11 | 44 | 2,54 | 6,952 | 973 | 1018 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,44 | 0,172 | 24,1 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 963 | 1008 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,44 | 0,188 | 26,3 | 0,409 | 5,37 | 9 | 36 | 2,46 | 6,768 | 948 | 993 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 28,3 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,464 | 905 | 950 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 30,2 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 968 | 1013 |
|  |  |  | 160 | 2 | 1,44 | 0,230 | 32,2 | 0,356 | 4,38 | 7 | 28 | 2,36 | 6,440 | 902 | 947 |
|  |  |  | 170 | 2 | 1,44 | 0,244 | 34,2 | 0,343 | 4,14 | 7 | 28 | 2,50 | 6,832 | 956 | 1001 |
|  |  |  | 180 | 1 | 0,72 | 0,130 | 18,2 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 946 | 991 |

10

| Марка плиты | Размеры плиты, мм |  |  | Формирование технологических пакетов |  |  |  |  |  | Укладка пакетов на поддон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | толщина | шт/уп | м2/уп | м3/уп | кг/уп (макс.) | расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м3 | расход этикеток, шт./м3 | рядов | пакетов, шт. | высота с поддоном, м | объём, м3 | нетто, кг | брутто, кг |
| ROOF 70 Basis 145 кг/м3 (140÷150 кг/м3) | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 32,4 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 1037 | 1082 |
|  |  |  | 60 | 4 | 2,88 | 0,172 | 25,8 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 1032 | 1077 |
|  |  |  | 70 | 3 | 2,16 | 0,150 | 22,5 | 0,485 | 6,73 | 11 | 44 | 2,43 | 6,600 | 990 | 1035 |
|  |  |  | 80 | 3 | 2,16 | 0,174 | 26,1 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,960 | 1044 | 1089 |
|  |  |  | 90 | 2 | 1,44 | 0,130 | 19,5 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 1014 | 1059 |
|  |  |  | 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | 21,6 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 1037 | 1082 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,44 | 0,158 | 23,7 | 0,465 | 6,39 | 11 | 44 | 2,54 | 6,952 | 1043 | 1088 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,44 | 0,172 | 25,8 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 1032 | 1077 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,44 | 0,188 | 28,2 | 0,409 | 5,37 | 9 | 36 | 2,46 | 6,768 | 1015 | 1060 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 30,3 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,464 | 970 | 1015 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 32,4 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 1037 | 1082 |
|  |  |  | 160 | 1 | 0,72 | 0,115 | 17,3 | 0,595 | 8,78 | 15 | 60 | 2,52 | 6,900 | 1035 | 1080 |
|  |  |  | 170 | 1 | 0,72 | 0,122 | 18,3 | 0,567 | 8,28 | 14 | 56 | 2,50 | 6,832 | 1025 | 1070 |
|  |  |  | 180 | 1 | 0,72 | 0,130 | 19,5 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 1014 | 1059 |
| РУФ 60 160 кг/м3 (155÷170 кг/м3) | 1200 | 600 | 30 | 7 | 5,04 | 0,154 | 26,2 | 0,485 | 6,73 | 11 | 44 | 2,43 | 6,776 | 1152 | 1197 |
|  |  |  | 40 | 7 | 5,04 | 0,203 | 34,5 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,496 | 1104 | 1149 |
|  |  |  | 50 | 4 | 2,88 | 0,144 | 24,5 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 1175 | 1220 |
|  |  |  | 60 | 4 | 2,88 | 0,172 | 29,2 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 1170 | 1215 |
|  |  |  | 70 | 3 | 2,16 | 0,150 | 25,5 | 0,485 | 6,73 | 11 | 44 | 2,43 | 6,600 | 1122 | 1167 |
|  |  |  | 80 | 3 | 2,16 | 0,174 | 29,6 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,960 | 1183 | 1228 |
|  |  |  | 90 | 2 | 1,44 | 0,130 | 22,1 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 1149 | 1194 |
|  |  |  | 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | 24,5 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 1175 | 1220 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,44 | 0,158 | 26,9 | 0,465 | 6,39 | 11 | 44 | 2,54 | 6,952 | 1182 | 1227 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,44 | 0,172 | 29,2 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 1170 | 1215 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,44 | 0,188 | 32,0 | 0,409 | 5,37 | 9 | 36 | 2,46 | 6,768 | 1151 | 1196 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 34,3 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,464 | 1099 | 1144 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 36,7 | 0,372 | 4,68 | 8 | 32 | 2,52 | 6,912 | 1175 | 1220 |

11

| Марка плиты | Размеры плиты, мм |  |  | Формирование технологических пакетов |  |  |  |  |  | Укладка пакетов на поддон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | толщина | шт/уп | м2/уп | м3/уп | кг/уп (макс.) | расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м3 | расход этикеток, шт./м3 | рядов | пакетов, шт. | высота с поддоном, м | объём, м3 | нетто, кг | брутто, кг |
| РУФ 70 170 кг/м3 (165÷180 кг/м3) | 1200 | 600 | 40 | 7 | 5,04 | 0,203 | 36,5 | 0,390 | 5,00 | 8 | 32 | 2,36 | 6,496 | 1169 | 1214 |
|  |  |  | 50 | 4 | 2,88 | 0,144 | 25,9 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 1244 | 1289 |
|  |  |  | 60 | 4 | 2,88 | 0,172 | 31,0 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 1238 | 1283 |
|  |  |  | 70 | 3 | 2,16 | 0,150 | 27,0 | 0,485 | 6,73 | 11 | 44 | 2,43 | 6,600 | 1188 | 1233 |
|  |  |  | 80 | 3 | 2,16 | 0,174 | 31,3 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,960 | 1253 | 1298 |
|  |  |  | 90 | 2 | 1,44 | 0,130 | 23,4 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 1217 | 1262 |
|  |  |  | 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | 25,9 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 1244 | 1289 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,44 | 0,158 | 28,4 | 0,465 | 6,39 | 11 | 44 | 2,54 | 6,952 | 1251 | 1296 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,44 | 0,172 | 31,0 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 1238 | 1283 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,44 | 0,188 | 33,8 | 0,409 | 5,37 | 9 | 36 | 2,46 | 6,768 | 1218 | 1263 |
|  |  |  | 140 | 1 | 0,72 | 0,101 | 18,2 | 0,669 | 10,1 | 17 | 68 | 2,50 | 6,868 | 1236 | 1281 |
|  |  |  | 150 | 1 | 0,72 | 0,108 | 19,4 | 0,627 | 9,35 | 16 | 64 | 2,52 | 6,912 | 1244 | 1289 |
| РУФ В 60 185 кг/м3 (180÷195 кг/м3) | 1200 | 600 | 30 | 6 | 4,32 | 0,132 | 25,7 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,864 | 1338 | 1383 |
|  |  |  | 40 | 4 | 2,88 | 0,116 | 22,6 | 0,595 | 8,78 | 14 | 56 | 2,36 | 6,496 | 1267 | 1312 |
|  |  |  | 50 | 3 | 2,16 | 0,108 | 21,1 | 0,627 | 9,35 | 16 | 64 | 2,52 | 6,912 | 1348 | 13,93 |
|  |  |  | 60 | 4 | 2,88 | 0,172 | 33,5 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 1342 | 1387 |
| РУФ 80 190 кг/м3 (185÷200 кг/м3) | 1200 | 600 | 30 | 6 | 4,32 | 0,132 | 26,4 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,864 | 1373 | 1418 |
|  |  |  | 40 | 4 | 2,88 | 0,116 | 23,2 | 0,595 | 8,78 | 14 | 56 | 2,36 | 6,496 | 1299 | 1344 |
|  |  |  | 50 | 3 | 2,16 | 0,108 | 21,6 | 0,627 | 9,35 | 16 | 64 | 2,52 | 6,912 | 1382 | 1427 |
|  |  |  | 60 | 4 | 2,88 | 0,172 | 34,4 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 1376 | 1421 |
|  |  |  | 70 | 3 | 2,16 | 0,150 | 30,0 | 0,485 | 6,73 | 11 | 44 | 2,43 | 6,600 | 1320 | 1365 |
|  |  |  | 80 | 3 | 2,16 | 0,174 | 34,8 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,960 | 1392 | 1437 |
|  |  |  | 90 | 2 | 1,44 | 0,130 | 26,0 | 0,542 | 7,77 | 13 | 52 | 2,46 | 6,760 | 1352 | 1397 |
|  |  |  | 100 | 2 | 1,44 | 0,144 | 28,8 | 0,499 | 7,01 | 12 | 48 | 2,52 | 6,912 | 1382 | 1427 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,44 | 0,158 | 31,6 | 0,465 | 6,39 | 11 | 44 | 2,54 | 6,952 | 1390 | 1435 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,44 | 0,172 | 34,4 | 0,433 | 5,80 | 10 | 40 | 2,52 | 6,880 | 1376 | 1421 |
|  |  |  | 130 | 1 | 0,72 | 0,094 | 18,8 | 0,706 | 10,74 | 18 | 72 | 2,46 | 6,768 | 1354 | 1399 |
|  |  |  | 140 | 1 | 0,72 | 0,101 | 20,2 | 0,669 | 10,1 | 17 | 68 | 2,50 | 6,868 | 1374 | 1419 |
|  |  |  | 150 | 1 | 0,72 | 0,108 | 21,6 | 0,627 | 9,35 | 16 | 64 | 2,52 | 6,912 | 1382 | 1427 |

12

| Марка плиты | Размеры плиты, мм |  |  | Формирование технологических пакетов |  |  |  |  |  | Укладка пакетов на поддон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | толщина | шт/уп | м2/уп | м3/уп | кг/уп (макс.) | расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м3 | расход этикеток, шт./м3 | рядов | пакетов, шт. | высота с поддоном, м | объём, м3 | нетто, кг | брутто, кг |
| СЭНДВИЧ 95 кг/м3 (90÷105 кг/м3) | 1200 | 627 | 100 | 2 | 1,505 | 0,150 | 15,8 | 0,495 | 6,73 | 12 | 48 | 2,52 | 7,200 | 756 | 801 |
|  |  |  | 101 | 2 | 1,505 | 0,152 | 16,0 | 0,495 | 6,73 | 12 | 48 | 2,54 | 7,296 | 766 | 811 |
|  |  |  | 102 | 2 | 1,505 | 0,154 | 16,2 | 0,484 | 6,56 | 11 | 44 | 2,36 | 6,776 | 712 | 757 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,505 | 0,166 | 17,4 | 0,457 | 6,08 | 11 | 44 | 2,54 | 7,304 | 767 | 812 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,505 | 0,180 | 18,9 | 0,431 | 5,61 | 10 | 40 | 2,52 | 7,200 | 756 | 801 |
|  |  |  | 122 | 2 | 1,505 | 0,184 | 19,3 | 0,423 | 5,49 | 9 | 36 | 2,32 | 6,624 | 696 | 741 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,505 | 0,196 | 20,6 | 0,404 | 5,15 | 9 | 36 | 2,46 | 7,056 | 741 | 786 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,505 | 0,210 | 22,1 | 0,385 | 4,81 | 8 | 32 | 2,36 | 6,720 | 706 | 751 |
|  |  |  | 143 | 2 | 1,505 | 0,216 | 22,7 | 0,377 | 4,68 | 8 | 32 | 2,41 | 6,912 | 726 | 771 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,505 | 0,226 | 23,7 | 0,366 | 4,47 | 8 | 32 | 2,52 | 7,232 | 759 | 804 |
|  |  |  | 151 | 2 | 1,505 | 0,228 | 23,9 | 0,363 | 4,43 | 8 | 32 | 2,54 | 7,296 | 766 | 811 |
|  |  |  | 152 | 2 | 1,505 | 0,228 | 23,9 | 0,362 | 4,43 | 8 | 32 | 2,55 | 7,296 | 766 | 811 |
|  |  |  | 160 | 2 | 1,505 | 0,240 | 25,2 | 0,351 | 4,21 | 7 | 28 | 2,36 | 6,720 | 706 | 751 |
| СЭНДВИЧ С 110 кг/м3 (105÷120 кг/м3) | 1200 | 627 | 100 | 2 | 1,505 | 0,150 | 18,0 | 0,495 | 6,73 | 12 | 48 | 2,52 | 7,200 | 864 | 909 |
|  |  |  | 101 | 2 | 1,505 | 0,152 | 18,2 | 0,495 | 6,73 | 12 | 48 | 2,54 | 7,296 | 876 | 921 |
|  |  |  | 102 | 2 | 1,505 | 0,154 | 18,5 | 0,484 | 6,56 | 11 | 44 | 2,36 | 6,776 | 813 | 858 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,505 | 0,166 | 19,9 | 0,457 | 6,08 | 11 | 44 | 2,54 | 7,304 | 877 | 922 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,505 | 0,180 | 21,6 | 0,431 | 5,61 | 10 | 40 | 2,52 | 7,200 | 864 | 909 |
|  |  |  | 122 | 2 | 1,505 | 0,184 | 22,1 | 0,423 | 5,49 | 9 | 36 | 2,32 | 6,624 | 795 | 840 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,505 | 0,196 | 23,5 | 0,404 | 5,15 | 9 | 36 | 2,46 | 7,056 | 847 | 892 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,505 | 0,210 | 25,2 | 0,385 | 4,81 | 8 | 32 | 2,36 | 6,720 | 806 | 851 |
|  |  |  | 143 | 2 | 1,505 | 0,216 | 25,9 | 0,377 | 4,68 | 8 | 32 | 2,41 | 6,912 | 829 | 874 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,505 | 0,226 | 27,1 | 0,366 | 4,47 | 8 | 32 | 2,52 | 7,232 | 868 | 913 |
|  |  |  | 151 | 2 | 1,505 | 0,228 | 27,4 | 0,363 | 4,43 | 8 | 32 | 2,54 | 7,296 | 876 | 921 |
|  |  |  | 152 | 2 | 1,505 | 0,228 | 27,4 | 0,362 | 4,43 | 8 | 32 | 2,55 | 7,296 | 876 | 921 |
|  |  |  | 160 | 2 | 1,505 | 0,240 | 28,8 | 0,351 | 4,21 | 7 | 28 | 2,36 | 6,720 | 806 | 851 |

13

| Марка плиты | Размеры плиты, мм |  |  | Формирование технологических пакетов |  |  |  |  |  | Укладка пакетов на поддон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | толщина | шт/уп | м2/уп | м3/уп | кг/уп (макс.) | расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м3 | расход этикеток, шт./м3 | рядов | пакетов, шт. | высота с поддоном, м | объём, м3 | нетто, кг | брутто, кг |
| СЭНДВИЧ К 125 кг/м3 (120÷135 кг/м3) | 1200 | 627 | 100 | 2 | 1,505 | 0,150 | 20,3 | 0,495 | 6,73 | 12 | 48 | 2,52 | 7,200 | 972 | 1017 |
|  |  |  | 101 | 2 | 1,505 | 0,152 | 20,5 | 0,495 | 6,73 | 12 | 48 | 2,54 | 7,296 | 985 | 1030 |
|  |  |  | 102 | 2 | 1,505 | 0,154 | 20,8 | 0,484 | 6,56 | 11 | 44 | 2,36 | 6,776 | 915 | 960 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,505 | 0,166 | 22,4 | 0,457 | 6,08 | 11 | 44 | 2,54 | 7,304 | 986 | 1031 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,505 | 0,180 | 24,3 | 0,431 | 5,61 | 10 | 40 | 2,52 | 7,200 | 972 | 1017 |
|  |  |  | 122 | 2 | 1,505 | 0,184 | 24,8 | 0,423 | 5,49 | 9 | 36 | 2,32 | 6,624 | 894 | 939 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,505 | 0,196 | 26,5 | 0,404 | 5,15 | 9 | 36 | 2,46 | 7,056 | 953 | 998 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,505 | 0,210 | 28,4 | 0,385 | 4,81 | 8 | 32 | 2,36 | 6,720 | 907 | 952 |
|  |  |  | 143 | 2 | 1,505 | 0,216 | 29,2 | 0,377 | 4,68 | 8 | 32 | 2,41 | 6,912 | 933 | 978 |
|  |  |  | 150 | 1 | 0,752 | 0,113 | 15,3 | 0,619 | 8,94 | 16 | 64 | 2,52 | 7,232 | 976 | 1021 |
|  |  |  | 151 | 1 | 0,752 | 0,114 | 15,4 | 0,615 | 8,86 | 16 | 64 | 2,54 | 7,296 | 985 | 1030 |
|  |  |  | 160 | 1 | 0,752 | 0,120 | 16,2 | 0,590 | 8,42 | 14 | 56 | 2,36 | 6,720 | 907 | 952 |
| СЭНДВИЧ 95 кг/м3 (90÷105 кг/м3) | 1200 | 630 | 100 | 2 | 1,512 | 0,152 | 16,0 | 0,490 | 6,64 | 12 | 48 | 2,52 | 7,296 | 766 | 811 |
|  |  |  | 101 | 2 | 1,512 | 0,152 | 16,0 | 0,490 | 6,64 | 12 | 48 | 2,54 | 7,296 | 766 | 811 |
|  |  |  | 102 | 2 | 1,512 | 0,154 | 16,2 | 0,486 | 6,56 | 11 | 44 | 2,36 | 6,776 | 712 | 757 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,512 | 0,166 | 17,4 | 0,459 | 6,08 | 11 | 44 | 2,54 | 7,304 | 767 | 812 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,512 | 0,182 | 19,1 | 0,428 | 5,55 | 10 | 40 | 2,52 | 7,280 | 764 | 809 |
|  |  |  | 122 | 2 | 1,512 | 0,184 | 19,3 | 0,425 | 5,49 | 9 | 36 | 2,32 | 6,624 | 696 | 741 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,512 | 0,196 | 20,2 | 0,406 | 5,15 | 9 | 36 | 2,46 | 7,056 | 741 | 786 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,512 | 0,212 | 22,3 | 0,383 | 4,77 | 8 | 32 | 2,36 | 6,784 | 712 | 757 |
|  |  |  | 143 | 2 | 1,512 | 0,216 | 22,7 | 0,378 | 4,68 | 8 | 32 | 2,41 | 6,912 | 726 | 771 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,512 | 0,226 | 23,7 | 0,367 | 4,47 | 8 | 32 | 2,52 | 7,232 | 759 | 804 |
|  |  |  | 151 | 2 | 1,512 | 0,228 | 23,9 | 0,364 | 4,42 | 8 | 32 | 2,54 | 7,296 | 766 | 811 |
|  |  |  | 160 | 2 | 1,512 | 0,242 | 25,4 | 0,349 | 4,17 | 7 | 28 | 2,36 | 6,776 | 712 | 751 |

14

| Марка плиты | Размеры плиты, мм |  |  | Формирование технологических пакетов |  |  |  |  |  | Укладка пакетов на поддон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | толщи- на | шт/уп | м2/уп | м3/уп | кг/уп (макс.) | расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м3 | расход этикеток, шт./м3 | рядов | пакетов, шт. | высота с поддоном, м | объём, м3 | нетто, кг | брутто, кг |
| СЭНДВИЧ С 110 кг/м3 (105÷120 кг/м3) | 1200 | 630 | 100 | 2 | 1,512 | 0,152 | 18,2 | 0,490 | 6,64 | 12 | 48 | 2,52 | 7,296 | 876 | 921 |
|  |  |  | 101 | 2 | 1,512 | 0,152 | 18,2 | 0,490 | 6,64 | 12 | 48 | 2,52 | 7,296 | 876 | 921 |
|  |  |  | 102 | 2 | 1,512 | 0,154 | 18,5 | 0,486 | 6,56 | 11 | 44 | 2,36 | 6,776 | 813 | 858 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,512 | 0,166 | 19,9 | 0,459 | 6,08 | 11 | 44 | 2,54 | 7,304 | 877 | 922 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,512 | 0,182 | 21,8 | 0,428 | 5,55 | 10 | 40 | 2,52 | 7,280 | 874 | 919 |
|  |  |  | 122 | 2 | 1,512 | 0,184 | 22,1 | 0,425 | 5,49 | 9 | 36 | 2,32 | 6,624 | 795 | 840 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,512 | 0,196 | 23,5 | 0,406 | 5,15 | 9 | 36 | 2,46 | 7,056 | 847 | 892 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,512 | 0,212 | 25,4 | 0,383 | 4,77 | 8 | 32 | 2,36 | 6,784 | 814 | 859 |
|  |  |  | 143 | 2 | 1,512 | 0,216 | 25,9 | 0,378 | 4,68 | 8 | 32 | 2,41 | 6,912 | 829 | 874 |
|  |  |  | 150 | 2 | 1,512 | 0,226 | 27,1 | 0,367 | 4,47 | 8 | 32 | 2,52 | 7,232 | 868 | 913 |
|  |  |  | 151 | 2 | 1,512 | 0,228 | 27,4 | 0,364 | 4,42 | 8 | 32 | 2,54 | 7,296 | 876 | 921 |
|  |  |  | 160 | 1 | 0,756 | 0,121 | 14,5 | 0,349 | 4,17 | 14 | 56 | 2,36 | 6,776 | 813 | 858 |
| СЭНДВИЧ К 125 кг/м3 (120÷135 кг/м3) | 1200 | 630 | 100 | 2 | 1,512 | 0,152 | 20,5 | 0,490 | 6,64 | 12 | 48 | 2,52 | 7,296 | 985 | 1030 |
|  |  |  | 101 | 2 | 1,512 | 0,152 | 20,5 | 0,490 | 6,64 | 12 | 48 | 2,52 | 7,296 | 985 | 1030 |
|  |  |  | 102 | 2 | 1,512 | 0,154 | 20,8 | 0,486 | 6,56 | 11 | 44 | 2,36 | 6,776 | 915 | 960 |
|  |  |  | 110 | 2 | 1,512 | 0,166 | 22,4 | 0,459 | 6,08 | 11 | 44 | 2,54 | 7,304 | 986 | 1031 |
|  |  |  | 120 | 2 | 1,512 | 0,182 | 24,6 | 0,428 | 5,55 | 10 | 40 | 2,52 | 7,280 | 983 | 1028 |
|  |  |  | 122 | 2 | 1,512 | 0,184 | 24,8 | 0,425 | 5,49 | 9 | 36 | 2,32 | 6,624 | 894 | 939 |
|  |  |  | 130 | 2 | 1,512 | 0,196 | 26,5 | 0,406 | 5,15 | 9 | 36 | 2,46 | 7,056 | 953 | 998 |
|  |  |  | 140 | 2 | 1,512 | 0,212 | 28,6 | 0,383 | 4,77 | 8 | 32 | 2,36 | 6,784 | 916 | 961 |
|  |  |  | 143 | 2 | 1,512 | 0,216 | 29,2 | 0,378 | 4,68 | 8 | 32 | 2,41 | 6,912 | 933 | 978 |
|  |  |  | 150 | 1 | 0,756 | 0,113 | 15,3 | 0,622 | 8,94 | 16 | 64 | 2,52 | 7,232 | 976 | 1021 |
|  |  |  | 151 | 1 | 0,756 | 0,114 | 15,4 | 0,617 | 8,86 | 16 | 64 | 2,54 | 7,296 | 985 | 1030 |
|  |  |  | 160 | 1 | 0,756 | 0,121 | 16,3 | 0,587 | 8,35 | 14 | 56 | 2,36 | 6,776 | 915 | 960 |

15

Примечания

1 Упаковка технологических пакетов плит производится в плёнку полиэтиленовую, полотно 0,03х1400 мм.

2 Транспортные пакеты формируются  на поддонах размером 2400х1200х120 мм с упаковкой в плёнку «стрейч-худ».

3 * Плиты изготавливаются с толщинной пилой.

4 ** Плиты изготавливаются в том числе и с толщинной пилой.

5 Укладка технологических пакетов весом более 30 кг на поддоны и при ручных погрузочно-разгрузочных работах (погрузке в железнодорожные вагоны и в автотранспорт) осуществляются двумя рабочими.